Análise da qualidade da água superficial no ponto UCA

No período de Agosto de 2025 a Fevereiro de 2026 foram operacionalizadas 4 campanhas de coleta e análise de água junto ao ponto UCA (Ago/25, Out/25, Dez/25 e Fev/26) no domínio do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e do Sedimento – P06, este integrando o PBA da UHE Foz do Chapecó.

Neste período supracitado foram registrados os dados abaixo mostrados, excetuando-se os dados de Fev/26 que ainda encontram-se em análise junto ao laboratório contratado:

| UCA | Colif. Totais (NMP/100mL) | OD Sat (%) | Temp. Água (ºC) | NTK (mg/L) | Dureza (mg/L) | Sólid.Totais (mg/L) | Condutividade (µS/cm) | Fosfato Total (mg/L P) | Ferro Total (mg/L) | DQO (mg/L) | Óleos e Graxas (mg/L) | Alcalinidade (mg/L) | Transparência (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ago/25 | 140 | 78.8 | 15.3 | 0.1 | 20.2 | 132 | 42 | 0.1 | 0.998 | 23.7 | 10 | 14.7 | 0.87 |
| out/25 | 490 | 59.5 | 18.5 | 0.1 | 170.3 | 76 | 22 | 0.14 | 0.777 | 10 | 10 | 13.89 | 0.9 |
| dez/25 | 3300 | 84.2 | 23.6 | 0.177 | 28.4 | 72 | 34 | 0.06 | 0.297 | 10 | 10 | 6.73 | 1.5 |
| UCA | Colif. Fecais (NMP/100mL) | Oxig. Dissolvido (mg/L) | Turbidez (NTU) | Nitrito (mg/L) | Nitrato (mg/L) | N-Amoniacal (mg/L) | Cloretos (mg/L) | pH (unidades) | Fósforo Total (mg/L) | DBO5 (mg/L) | Fenóis (mg/L) | Clorofila (Ug/L) | Cádmio (mg/L) |
| ago/25 | 12 | 7.8 | 14.4 | 0.010 | 1.66 | 0.10 | 2.21 | 7.83 | 0.049 | 7.00 | 0.007 | 10.0 | 0.0010 |
| out/25 | 330 | 5.5 | 11.9 | 0.010 | 0.54 | 0.10 | 3.61 | 7.08 | 0.519 | 2.00 | 0.002 | 10.0 | 0.0010 |
| dez/25 | 400 | 6.9 | 5.9 | 0.010 | 0.98 | 0.10 | 3.79 | 7.12 | 0.019 | 2.00 | 0.002 | 10.0 | 0.0010 |
| Classe 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

O termo qualidade da água é usado para descrever as características químicas, físicas e biológicas da água. É através da análise destas características que se constata se o recurso hídrico é adequado ao uso para o qual foi designado, sempre de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Em uma bacia hidrográfica, a qualidade das suas águas é influenciada pelas atividades humanas, o uso do solo e da água e por fatores naturais, como o clima e a geologia. A qualidade da água é, portanto, um indicativo da qualidade ambiental da bacia. Neste sentido e utilizando-se a Resolução CONAMA N° 357/05 como normativo de referência ao enquadramento das águas do Sistema em análise, verifica-se, para aqueles parâmetros limitados por esta resolução, valores, predominantemente característicos de águas da classe 1 e 2, sendo esta última, a classe de referência para fins de enquadramento, assim como desvios de classe, associados a classe 3 em termos de fósforo total, DBO5 e Fenóis em Ago/25, e um valor de classe 4 associado ao teor de Fósforo Total em Out/25. Quanto aos demais parâmetros avaliados, não se verificaram valores atípicos ao histórico do local, a exceção do valor de dureza em Ago/25, considerado elevado frente ao histórico, mas que ocorreu de forma generalizada nos pontos monitorados pela UHE Foz do Chapecó. Deste modo, ainda que tenham sido verificados desvios em relação a classe 2 de referência para o local, entende-se que de maneira geral a qualidade das águas é boa, sendo estes desvios transitórios em resposta a dinâmica do Sistema.

Análise da qualidade da água superficial no ponto TPF

No período de Agosto de 2025 a Fevereiro de 2026 foram operacionalizadas 4 campanhas de coleta e análise de água junto ao ponto TPF (Ago/25, Out/25, Dez/25 e Fev/26) no domínio do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e do Sedimento – P06, este integrando o PBA da UHE Foz do Chapecó.

Neste período supracitado foram registrados os dados abaixo mostrados, excetuando-se os dados de Fev/26 que ainda encontram-se em análise junto ao laboratório contratado:

| TPF | Colif. Totais (NMP/100mL) | OD Sat (%) | Temp. Água (ºC) | NTK (mg/L) | Dureza (mg/L) | Sólid.Totais (mg/L) | Condutividade (µS/cm) | Fosfato Total (mg/L P) | Ferro Total (mg/L) | DQO (mg/L) | Óleos e Graxas (mg/L) | Alcalinidade (mg/L) | Transparência (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ago-25 | 1600 | 73.2 | 30 | 0.1 | 1 | 76 | 62 | 0.1 | 0.05 | 10 | 10 | 35.4 | 4.16 |
| out-25 | 2 | 108.5 | 26.4 | 0.15 | 18.8 | 51 | 34 | 0.01 | 0.09 | 10 | 10 | 14.8 | 3.55 |
| dez-25 | 230 | 47.7 | 19.1 | 0.1 | 43.9 | 164 | 77 | 0.1 | 0.35 | 10 | 10 | 23.7 | 1.44 |
| TPF | Colif. Fecais (NMP/100mL) | Oxig. Dissolvido (mg/L) | Turbidez (NTU) | Nitrito (mg/L) | Nitrato (mg/L) | N-Amoniacal (mg/L) | Cloretos (mg/L) | pH (unidades) | Fósforo Total (mg/L) | DBO5 (mg/L) | Fenois (mg/L) | Clorofila (Ug/L) | Cádmio (mg/L) |
| ago-25 | 350 | 8.0 | 19.5 | 0.010 | 2.11 | 0.10 | 3.10 | 8.25 | 0.048 | 6.00 | 0.011 | 10.0 | 0.0010 |
| out-25 | 2 | 7.0 | 11.3 | 0.010 | 0.97 | 0.10 | 2.90 | 8.68 | 0.030 | 2.00 | 0.002 | 10.0 | 0.0010 |
| dez-25 | 330 | 7.0 | 15.3 | 0.010 | 1.03 | 0.10 | 1.99 | 7.10 | 0.031 | 2.00 | 0.002 | 10.0 | 0.0010 |
| Classe 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Utilizando-se a Resolução CONAMA N° 357/05 como normativo de referência ao enquadramento das águas do Sistema em análise, verifica-se, para aqueles parâmetros limitados por esta resolução, valores, predominantemente característicos de águas da classe 1 e 2, sendo esta última, a classe de referência para fins de enquadramento, assim como desvios de classe, associados a classe 3 e 4 em termos de Fósforo Total (Ago/25 e Dez/25), DQO5 (Ago/25) e Fenóis (Ago/25). Quanto aos demais parâmetros avaliados, não se verificaram valores atípicos ao histórico do local, a exceção do valor de dureza em Ago/25, considerado elevado frente ao histórico, mas que ocorreu de forma generalizada nos pontos monitorados pela UHE Foz do Chapecó. Deste modo, ainda que tenham sido verificados desvios em relação a classe 2 de referência para o local, entende-se que de maneira geral a qualidade das águas é boa, sendo estes desvios transitórios em resposta a dinâmica do sistema.